1.1.3. Состав изделия.

- Колонка воздухораздаточная в сборе.

- Руководство по эксплуатации С411М.00.000РЭ

Комплект ЗИП

- Ключ С411М.00.015                                                                      -1

- Вставка плавкая  ВП-1-1-2А                                                         - 1

1.1.4. Устройство и работа.

Колонки состоят из корпуса и смонтированных в нем пневматической системы и электрической схемы.

Пневмосистема состоит из установленного на передней панели электроконтактного манометра, воздухопроводящих шлангов и двух электропневмораспределителей, смонтированных на основании корпуса, которые в определенной последовательности подают воздух от шины к манометру, из магистрали в шину или осуществляют через дроссель выпуск воздуха из шины в атмосферу.

Для предотвращения колебаний стрелки манометра при подаче к нему воздуха от пневмораспределителя служит смонтированный между пневмораспределителем и манометром компенсатор, который представляет собой сборочный узел с регулируемым сечением проходного канала, через который проходит воздух, подводимый к манометру.

К штуцеру пневмосистемы колонки, установленному в нижней стенке корпуса, присоединен шланг с наконечником для подвода воздуха в шину.

Электрическая схема колонки состоит из шнура с трехконтактной вилкой для подключения колонки к внешней электросети, колодки соединительной, жгута проводов, предохранителя, понижающего трансформатора 220 В/12 В, двух электропневмораспределителей, электроконтактного манометра, тумблера «Сеть» и тумблера «Накачка», имеющих положение «Вкл.» и «Откл.», платы светодиодов, разъема, платы управления.

С411М.00.000 РЭ

5